实验1-1：路由器初始配置

【实验目的】：
在本次实验中，你被要求从TFTP服务器（10.254.0.254/24）下载边界路由器PxR1和PxR2的基本配置。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 从PxR1和PxR2路由器去连接TFTP服务器。

- 从TFTP服务器下载配置文件去配置你的路由器。

【实验拓扑】：

上图显示了一个完成的本次实验拓扑图。在这个实验中，你将需要通过帧中继连接到路由器PxR1和PxR2到路由器BBR1，并完成从TFTP服务器上下载配置文件。

- 注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
    如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-if)#encapsulation frame-relay | 激活帧中继封装 |
| (config-if)#frame-relay map ip 172.31.x.3 1x1 broadcast | 映射下一跳IP地址到PVC |
| (config-if)#ip address 172.31.x.1 255.255.255.0 | 给接口配置IP地址。 |
| (config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.31.x.3 | 创建一条静态路由 |
| (config-if)no shutdown | 激活一个端口 |

【任务一】：设备路由器PxR1和PxR2
使用TELNET或者其他终端程序建立与路由器建立联接。记住在本实验中x是你的机架编号，y是你的路由器编号。

实验过程：

第一步：连接路由器（PxR1和PxR2）。你的路由器现在应该没有任何配置。如果有，请使用erase start命令删除配置，并使用reload命令重启路由器。

- 注意：你应该使用一些最少的配置，以确保路由器能够到达TFTP服务器。

第二步：配置S0口为FRAME-RELAY封装格式。

第三步：分配IP地址给S0口。你的IP地址应该为172.31.x.y/24, x代表你的机架编号，y代表你的路由器编号。

第四步：关闭帧中继网络的反向ARP。手动的映射一个DLCI号到路由器BBR1（172.31.x.3）。这个DLCI号应该是由1xy来组成，其中x代表你的机架编号，y代表你的路由器编号。举例来说P2R1将使用DLCI 121。

- 注意：为了使用帧中继映射支持类似路由协议通信的广播和组播，必须使用 “broadcast” 关键字

第五步：激活S0接口，并退出配置模式。

第六步：使用ping命令验证PxR1和PxR2路由器与BBR路由器之间是否连通。

第七步：我们实验的目的是从TFTP服务器（10.254.0.254）下载文件，但是检查一下PxR1和PxR2的路由器显示出这里并没有一条路由到达TFTP服务器。路由表查询结果应该与下表类似：
P1R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.31.1.0 is directly connected, Serial0
Router#

第八步：为了提供一条路径到达TFTP服务器，增加一条静态路由10.0.0/8下一跳网关为BBR1(172.31.x.3)，再使用show ip route检查路由表，应该与下表类似：
P1R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.31.1.0 is directly connected, Serial0
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 172.31.1.3
Router#

第九步：使用ping命令校正PxR1和PxR2路由器与TFTP服务器的连接正确性。
第十步：在路由器上下载并使用TFTP服务器上的配置文件——PxPy.txt（机架5路由器2下P5R2.txt）。你的路由器显示大致如下：
router#copy tftp run
Address or name of remote host [] ? 10.254.0.254
Source filename [] ? P1R1.txt
Destination filename [running-config]?

- 注意：这个配置文件包括“no ip classless”命令强制路由器的行为是有类的。另外，它包括所有配置需要的IP地址和激活所有需要的接口。记住这个配置文件是合并到路由器正在运行的配置中，所以这些命令将覆盖正在运行的配置。

第十一步：一个配置文件示例。
host p3r2
no ip domain-lookup
no ip classless
enable secret cisco
line con 0
logging synchronous
exec-timeout 30 0
line vty 0 4
no login
exit
int s0

no frame-relay inverse-arp
int s1
ip add 10.3.0.2 255.255.255.0
no shut

int e0
ip add 10.3.2.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
第十二步：存盘你的配置。

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你能够从PxR1和PxR2两个路由器上PING通路由器BBR1和TFTP服务器。

- 你有从TFTP服务器上成功的下载你的路由器配置文件。