实验5-1：配置在多区域中配置集成IS-IS

【实验目的】：
在本次实验中，你将配置你的机架为中间系统-中间系统路由协议。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 连接其它设置使用IS-IS路由协议

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config)#rotuer isis | 打开IS-IS |
| (config-if)#isis circuit level-2 only | 设置这个接口仅参与到第二级路由。 |
| (config-router)#is-type level-1 | 设置这个路由器仅参与第一级路由。 |
| (config-router)#net 49.0031.3333.3333.3333.00 | 这个设备相同的网络条目抬头——无连接网络服务（CLNS）地址识别设备，而不是接口。 |
| (config-router)#summary-address 10.3.2.0 255.255.254.0 level-2 | 创建汇总路由到L2。 |
| (config-if)#ip router isis | 在一个接口上激活IS-IS路由。 |

【任务一】：在多区域中配置集成ISIS 
实验过程：

第一步：配置ISIS在你的实验路由器上。PxR1和PxR3应该是在区域49.00x1，PxR2和PxR4应该是在区域49.00x2。每一个路由器分配的NET如下表所示：
路由器 NET 示范（机架7）
PxR1 49.00x1.yyyy.yyyy.yyyy.00 49.0071.1111.1111.1111.00
PxR2 49.00x2.yyyy.yyyy.yyyy.00 49.0072.2222.2222.2222.00
PxR3 49.00x1.yyyy.yyyy.yyyy.00 49.0071.3333.3333.3333.00
PxR4 49.00x2.yyyy.yyyy.yyyy.00 49.0072.4444.4444.4444.00

第二步：在所有的路由器激活的串口，环回接口和以及网接口，使用ip router isis命令激活IS-IS路由协议。

第三步：保持边界路由器为缺省的IS L1/L2类型，使用适当的IS-IS路由配置命令设置内部路由器仅参与IS-IS L1路由。配置完成之后，所有区域之间的通讯都应该能到达边界路由器。

第四步：所有的路由器缺省是参与L1/L2 ISIS路由。L1仅仅与区域匹配的路由器通讯。因此由于PxR3和PxR4在不同的区域，他们之间不会形成邻接关系，他们仅仅与直接相连的边界路由器形成邻接。PxR1和PxR2将形成L2通讯。
查看内部路由器上的IS-IS拓扑结构，注意这个内部路由器应该与边界路由器建立L1邻接关系。从一个内部路由器环回接口地址跟踪对端的内部路由器。这个跟踪应该显示这个路径通过边界路由器到达对端内部路由器环回接口
你的显示应该与下列类似：

第五步：查找内部路由器的路由表。注意IS-IS L1路由类似于OSPF完全存根区域。例如，你能够PING通哪一个路由器的环回接口。
你的输出应该与下例类似：

第六步：在边界路由器上查看IS-IS拓扑表。尽管这些路由器参与L1和L2路由，他们仅仅在以太网接口使用L1路由，在串行接口使用L2路由。
你的输出应该与下列类似：

第七步：使用适当的接口命令配置边界路由器去删除无用的冗余HELLO包。使PxR1和PxR2的每一个接口仅参与单个路由级别。(以太网仅运行L1，串行接口仅运行L2)。冗余浪废带宽和路由器资源建立L1和L2邻接。
你的路由器输出应该与下列类似：

第八步：在PxR1上，汇总10.x0.0和10.x.1.0网络到10.x.0.0/23。在PxR2上，汇总10.x.2.0/24和10.x.3.0/24网络到10.x.2.0/23。检查PxR1和PxR2的路由表验证汇总路由成功。你的输出应该与下列类似：

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- IS-IS是配置适当并正确交换路由

- IS-IS是进行在每一个连接上只使用一种HELLO包优化

- IS-IS是进行了路由汇总优化