实验6-1：配置基本的路由重分布

【实验目的】：
在本次实验中，在本次实验中，你将重分路RIPV2到OSPF协议，并且在RIPv2路由器提供缺省路由。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 在不同的路由协议之间重分布路由信息。

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-router)#default-information originate | 在RIP域内发布缺省路由 |
| (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.xx.4 | 创建一条静态路由 |
| (config-router)#no auto-summary | 在类路由边界关闭自动汇总功能 |
| (config-router)#redistribute rip subnets | 重分布RIP v2到OSPF。这个subnets关键字要求传送子网路由到OSPF域中。 |
| (config-router)#version 2 | 运行RIP v2 |

【任务一】：配置路由协议。
实验过程：

第一步：你的导师已经把BBR2放置到OSPF区域0。
请配置边界路由器和内部路由器为下列情形：
边界路由器PxR1和PxR2运行OSPF和RIPv2两种路由协议。
在边界路由器上，放置s0接口到OSPF区域0。
因为BBR2是配置为点对多点接口，配置边界路由器的s0接口为点对多点网络类型。
内部路由器仅配置RIPv2。
你的显示应该如下列所示：
在边界路由器上：

在内部路由器上：

第二步：显示两个边界路由器的路由表。验证两个边界路由器是学习到了OSPF和RIPv2的路由。在RIPv2的路由器到你的路由器，那一个是最高RIP跳计数？

【任务二】：配置基本重分布
实验过程：

第一步：配置边界路由器传输缺省路由到RIPv2。记住：为了让其它RIPv2的路由器学习到缺省路由，RIPv2需要配置一条静态缺省路由。
测试内部路由器的路由表：
这里有缺省路由出现？
他的路由和度量值是多少？

第二步： 配置两个边界路由器重分布RIPv2路到OSPF，重分布路由时，不指定度量值。从RIPv2重分布的路由将在OSPF中缺省度量值是多少？记住在重分布路由时一定要使用subnets关键字。

第三步：TELNET到核心路由器BBR2测试OSPF数据库。
路由表中的哪一个路由是从你的实验机架重分布的？
它们是哪一种OSPF路由类型？

第四步：在两个内部路由器上测试IP路由表。你的显示应该与下列类似：

【任务三】：过滤路由更新
配置你的边界路由器过滤环回接口路由到达网络核心。因为网络核心与你的路由器进行OSPF交换路由，使用分布列表去阻止这条路由重分布到OSPF。
实验过程：

第一步：创建一条ACL区别四个环回接口地址。

第二步：使用分布列表去阻止这个ACL中的RIPv2路由被重分布到OSPF。

第三步：测试网络核心路由表，验证环回接口地址是没有被列表的。

第四步：网络核心能PING通你的环回接口地址吗？

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你能够在边界路由器和核心路由之间建立OSPF邻接，并进行路由交换

- 你能够在边界路由器和内部路由器之间进行RIPv2更新和路由交换

- 你能配置从RIPv2重分布路由到OSPF

- 你能发布一条缺省路由并注入到RIPv2路由域中