实验7-1：配置两个EBGP邻居

【实验目的】：
在本次实验中，你将查看BGP是怎样工作？
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 配置一个简单的内部边界网关协议(IBGP)和外部边界网关协议(EBGP)网络

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-router)#neighbor 10.x.0.2 remote-as 65003 | 识别一个BGP邻居 |
| (config-router)#network 10.x.1.0 mask 255.255.255.0 | 发布一个网络 |
| (configrouter)#passive interface s0/1 | 配置路由协雷锋不在指定的接口上发布路由更新和Hello包 |
| (config)#router bgp 65003 | 运行BGP路由协议，指定BGP的自治系统号 |
| #show ip bgp summary | 显示一个粗略的BGP邻居状态 |

【任务一】：配置BGP
在这个任务中，你需要在边界路由器上配置基本的BGP。
实验过程：

第一步：在边界路由器上配置BGP,使用自治系统号(AS)6500x，x是你的实验机架编号。在这个实验中，仅仅边界路由器运行BGP，内部路由器还将继续运行RIPv2。
配置PxR1和PxR2使用IP地址10.x.0.y建立IBGP邻居，配置BBR1（AS 64998，IP地址：172.31.x.3）和BBR2(AS 64999，IP地址：172.31.x.4)为EBGP邻居。

第二步：在边界路由器上发布网络10.x.0.0/24，10.x.1.0/24，10.x.2.0/24，10.x.3.0/24到网络核心。这里有两点需要注意：
1）因为网络10.0.0.0被划分了许多子网，所以在发布网络的时候需要使用mask选项声明发布的子网。
2)使用NETWORK命令发布的网络必须匹配路由表中路由条目。

第三步：在边界路由器上，使用show ip bgp summary命令验证所有的三个BGP邻居的建立。
你有看到一个IBGP邻居和两个EBGP邻居吗？
从每一个BGP邻居有学习到多少网络？

第四步：在边界路由器上，使用show ip bgp命令显示BGP路由信息。验证你有从核心和其他的边界路由器接收到路由信息。在边界中币器上查看IP路由表，这里是否有BGP路由出现？

第五步：TELNET到核心路由器上，BBR1(172.31.x.3) 和BBR2（172.31.xx.4）。查看IP路由表，是否有你的BGP路由出现？关闭TELNET会话。

第六步：在边界路由器上，因为RIPv2的网络命令包括了整个10.0.0.0网络，所以在PxR1和PxR2之间运行着RIPv2。因为在本次实验中，你只想运行PxR1和PxR2之间运行IBGP协议，在边界路由器RIP路由配置模式下，配置接口s1为RIPv2被动接口，阻止PxR1和PxR2之间运行RIPv2。

第七步：在边界路由器上，使用show ip protocols命令验证被动接口配置和BGP路由协议。


第八步：因为没有重分布BGP到RIPv2，所以内部路由器将不知道实验机以外的路由条目。在前一个实验中，我们在RIP路由配置进程下使用default-information originate命令配置RIPv2去发布一条缺省路由到内部路由器PxR3和PxR4。请验证这条缺省路由还存在。

第九步：测试边界路由器和TFTP服务器(10.254.0.254)之间的连接正确性，如果连接正常，测试内部路由器与TFTP服务器的连接。

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 在路由器PxR1和PxR2上，你有成功配置IBGP。在路由器PxR1，PxR2，BBR1和BBR2之间有成功的配置EBGP。

- 从所有的路由器上能够ping TFTP服务器。