实验6-2：使用IOS工具调试基本的重分布路由

【实验目的】：
在本次实验中，你将使用ROUTE-MAP控制路由重分布。
在完成本次实验之后，你需要完成下列任务：

- 使用一个ROUTE-MAP改为RIPv2重分布到OSPF中的路由度量值。

【实验拓扑】：

注意：图中x为所在机架编号，y为路由器编号。

【实验帮助】：
如果出现任何问题，可以向在值的辅导老师提出并请求提供帮助。

【命令列表】：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| (config-route-map)#match metric 1 | 区配源路由协议的度量值 |
| (config-route-map)#set metric 1000 | 设置目标路由协议的度量值 |
| (config-router)#redistribute rip subnets route-map convert | 使用ROUTE-MAP选项重分布路由 |
| (config)#route-map CONVERT permit 10 | 创建一个ROUTE-MAP语句 |

【任务一】：使用ROUTE-MAP调试重分布路由。
实验过程：

第一步：TELNET到BBR2上。注意那所有你的实验设备路由（10.x.0.0）有一个同样的度量值20。你的显示应该与下列类似。根据你使用的实验设备，注意那些精确的路由。

第二步：所有的RIP重分布路由都具有同样的度量值，阻止了网络核心对这些路由做出精确路由判断。这个中央的OSPF域需要有不同的OSPF度量值判断网络从重分布点到核心有多远。在边界路由器上，创建一个ROUTE-MAP去更改重分布路由的度量值——匹配RIP度量值和设置适当的OSPF度量值：
例如：
匹配RIP跳计数为1，设置OSPF度量值为1000，
匹配RIP跳计数为2，设置OSPF度量值为2000。

第三步：在边界路由器上，更改从RIP重分布到OSPF的路由使用这个ROUTE-MAP。

第四步：显示BBR2上的路由表。是否有适当的度量值变化？你的输出应该与下列类似：

【实验验证】：
成功完成整个实验，你需要完成下列任务：

- 你能理解怎样使用Route-map控制重分布