报警的相关设置

1 打开“设置”按钮，点击“报警设置”，如下：

看到“报警设置”界面：

主机地址：就是报警盒的主机地址，默认都是0.这个地址是要在报警盒里设置的，具体的设置要看报警盒的说明书，比如说“DV7616”的报警盒，它的侧面有6位拨码开关，1-4  就是 决定主机地址的（采用二进制进行计算）5-6是决定报警盒的主机协议的。

探头位置：探头就是报警盒的输入设置。在探头处没有电阻的情况下，一接上电源后，代表着的报警输入的指示灯就会亮。

串口：默认采用的是COM1口（只要是能在“我的电脑”中的“设备管理器”中认到的串口都是可以的）

输出：就是报警输出。我们可以在报警输出出接入喇叭或者是灯泡，作为指示

注：只有先有报警输入灯亮，才有报警输出灯亮。

如下面的配置：

点击“增加”就行了。如果你要修某个设置，只要点击“修改”即可

报警输入与视屏在软件上的关联设置是：

将“系统设置”中的某个通道的手动录像模式更改成“报警模式”，只要是报警输入的红灯亮，这个视屏的四周就会被紫色的框框框起来，马上进行报警录像。或者是你设置一个移动侦测的区域，只要这一个区域动，马上进行报警录像。

2  打开“设置”按钮，点击“视屏报警”，如下：

看到“视屏报警设置”页：

报警声音可以选择本机电脑上自己存放的声音，这样在报警时，就能闻其声，知其故。

基本上，视屏丢失报警和移动侦测报警的设置都是一样的。只要检测到视屏丢失和移动侦测，马上进行报警。（此时，如果在报警输出处接的是灯泡，则灯亮。如果是喇叭，则音响）

这是报警输出与视屏的设置关联：

如：

点击“增加”，进行保存，要修改某处设置，则点击“修改”按钮。

以上是报警主机输出方式的设置页面。设置报警时，必须在报警设置里面添加至少一个探头的布防状态，其中的报警输出可以设为否，该探头在报警或者待警状态都不会影像视频报警的效果：