LED舞台字幕机控制系统操作说明

感谢您选用乐视电子科技的《舞台字幕控制系统》，本软件用于在LED屏幕上显示字幕，支持横屏和纵屏以及小屏三种屏幕，支持异步脱机和同步发送。适用于舞台字幕、戏曲舞台唱词显示、演讲或影视剧

拍摄现场的台词提示等。

系统要求：XP W7 W8

电脑分辨率：》1024*768

单卡带载：128*768

遥控笔：兼容市面绝大多数版本

电力猫：兼容150M以上速率
无线路由：兼容300M以上速率

异步存储：64000字【以32*192点单色估算】

如有疑问，咨询电话：0577-88511982  15088969365  QQ：570983797  570196259

软件的打开：

程序为绿色程序。直接解压到电脑即可使用，主程序为【舞台字幕机.EXE】图标为

双击即可运行。运行后自动在桌面生成快捷方式。

正常情况下。用户在同步状态下。确认所有舞台屏已经连接到电脑直接点击

回读【 】然后点击 即可使用 空格和上下键均可换行！

即可使用无需做复杂设置，以免把参数打乱影响使用！

U盘导出的参数插到控制卡上以后要断电重启一次才可以读盘

默认为异步遥控笔播放模式

如果用户无法知道参数并且屏显示不正常。请各用户优先联系供货商。联系不上的或者有紧急问题。可以联系官网客服0577-88511982 QQ：570983797

软件界面：

运行软件后 即可弹出运行界面

*******************************************************************************

通用操作说明

A:导入剧本 ：

字幕操作区如下图

点【播放列表】 下面的【添加剧本】图标为+号 按钮，

可以添加【TXT文件】或者【MP3+同名LRC歌词】

如果要添加同步MP3歌词请把和这个MP3同名的歌词LRC文件放到同一个文件夹里，否则无法导入。

*导入的MP3文件如果同一个文件夹下面有同名LRC文件，软件会自动读入。

*例子如下图：

如下图所示

如果有同名LRC

文件你可以看到自动导入并且在后面加入音乐标志【?】表明这个文件是带有

MP3的项目。

如果您是普通剧本，请保存为TXT文本，没有的话。请新建TXT文件然后把剧本复制到里面，请建立如下格式

下图为通用TXT剧本写法

每句一行即可建立剧本

B：播放模式

播放模式可以选择列表文件播放方法

如下图

【文件之间隔】指的是选择循环播放的时候，各个剧本之间的播放间隔，单位/秒

【无时间字幕间隔】指的是普通剧本【非LRC文件】自动播放的时候。每条之间的间隔

剧本预览区说明：

C播放方法：

软件播放有两个选择，【自动播放】播放MP3常用

【手动播放】一般剧团人工在电脑上操作常用

*自动播放点击【从头播放】， 按钮在字幕编辑区或者点击键盘快捷键【F1】

软件会自动进入播放连接状态，开始按设定的时间播放添加的TXT剧本或者MP3及同步歌词！

自动播放的时候，播放控制可以用 控制【播放】【暂停】【停止】

非常重要：

*手动播放可以点击软件上方的【连接】或者键盘快捷键【F5】按钮如下图

即可进入播放状态，此状态可以通过以下方法来切换显示的字幕

1【敲键盘的空格键】会显示下一行字幕。

2【↑】【↓】可以选择上一条或者下一条字幕。

3【遥控笔的上下翻页键】也可以选择上一条或者下一条字幕

放大预览区

为了避免中老年人电脑预览区看不准的情况。增加了双击预览区即可浮动预览窗口

可放大和缩小。关闭后恢复原位

如上图

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小提示：如何录制LRC歌词

大多数剧团是没有LRC歌词的，只有TXT剧本和MP3戏曲伴奏音乐

那么就没法实现自动播放的功能，这个时候应该如何去实现自动播放无人值守呢。

我们可以录制LRC歌词

以下是录制方法：

首先。所唱剧目的MP3伴奏请准备好。

点【添加】 添加MP3 ，

然后鼠标单击左键选中需要添加剧本的MP3，

点右下角的 ，会弹出来剧本编辑窗口如下图

选择勾选【给当前MP3配上字幕文件】，然后点确定。即可自动进入LRC字幕编辑如下图

点击【导入剧本】

即可导入预备好的剧本TXT文件

可以看到目前的导入TXT文件右边没有【时间标志】

我们可以开始录制

点 即可启动MP3播放，在播放中。伴奏播放到相应时间的时候每点一下空格。系统会马上记录播放时间，并切换一句显示，

如图所示

录制完成后。

点【保存字幕】 即可保存为同名LRC文件

下次导入MP3的时候。即可自动播放

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D临时信息和脱机广告发送：

临时信息是要在连接状态才可以设置的,脱机状态下。临时信息会自动切换为脱机广告

发送窗口和脱机广告合并为一个，临时信息窗口需要网线同步连接舞台字幕机的时候才可以发送打开方式如下

点命令或者件键盘的【F6】即可调出来发送临时字幕窗口

脱机广告需要在【设置菜单下面】调出来【设置脱机广告】

确定后。即可自动播放或者通过【脱机】菜单导出

异步脱机广告状态。可以通过 按钮导入到U盘或者通过网络发送给控制卡

同时。发送的信息会保存为脱机广告。拔掉网线即可自动播放。在脱机字幕状态，双击无线遥控笔方格键也可以播放

E字体的设置：

点击【特效按钮】 可以调出来文字特效对话框

可以设置 【分段方式】【对齐方式】【跳行设置】【各屏滚动方式】

文字特效菜单

分段设置：会把你的TXT剧本文件自动分段/不分段/按字数分段

对齐：指的是文字的对齐方式

跳行：指的是按下空格。或者按下遥控笔按键，所跳过的行数

文字特效菜单2：横屏选项卡

如上图所示，这里可以设置横屏的参数。

行数：是指的LED屏上面同时显示的行数

字体：指的是屏上可选的字体

字高/字宽：这里设置的是字体的大小。可选三种，自适应宽度高度，

大小自动缩放适合MP3播放使用

自适应高度。适合竖屏使用。也是最常用的选型指定文字大小。适合在字体需要特殊设置的时候使用

动画效果：选择控制卡的滚动方式，最常用的是直接显示

字间距：调整字距自动使字按满屏拉伸

以下纵屏和小屏设置相同不再描述

亮度调节：

控制卡亮度调节在同步状态下需要连接屏幕设置。每点一下。会调节一节。

异步状态下。长按【↑】【↓】可以调节亮度

----------------------------------------------------------------------------------

异步状态下文件的导入和发送

以上均为同步状态下的文件导入设置

异步状态下。需要将内容导入或者通过网线发送到控制卡上

如果您是用户拿到舞台字幕机第一次安装软件。最简单的办法是咨询供货商并且让他帮助你设置一次。就不用再次设置了。或者让供货商传给你设置好的软件。直接解压使用。

如果软件丢失或者供货商没有帮您设置软件，您可以用网线连接舞台字幕机点【回读】 即可

如果软件丢失或者供货商没有帮您设置软件，您也不想用网线连接舞台字幕机。就必须自行进行第一次设置。设置如下

点击快捷按钮【 】

或者【设置】下面【屏幕参数】

都可以进入屏参设置，屏参设置密码【168】进入可以设置

设置如下

常规选项卡里面要选择使用的屏幕，不需要和没有的屏幕请去掉勾选，同时选择各屏幕使用的文字方向。此处因为是脱机模式。无需选择【连接网卡】

然后点【横屏】【纵屏】【小屏】设置各屏幕大小【注意。以点为单位】如果不懂或者不知道请咨询供货方 0577-88511982/QQ：570983797

选择【颜色】和【高度】【宽度】即可。其他选项用户无需设置

选择完成后。检查一下是不是正确。然后点击【确定】

参加前面导入剧本后。点击【脱机】

或者 【命令】菜单下面【脱机/同步切换】

即可调出脱机发送/导出窗口

如下图

注意：用户不要勾选【屏参】以免参数错误导致无法使用或者乱码

不建议用户做屏参设置，建议咨询供货方：0577-88511982  15088969365

附件：可选配遥控笔使用，一组屏幕（一台两台或三台）只需一支遥控笔即可控制。

如果用户需要切换 横屏 竖屏 演员屏请点击 【屏参】然后点【寻找】在找到的卡上单击【右键】选择【切换】