GC482外置式IC卡读写器

使用说明

目     录

- 简介								1

- 特点								1

- 技术指标							2

- 安装方法							3

1．第一步安装驱动程序				3

2．第二步连接读写器					4

- 使用方法							6

- 常见问题解答						6

七、装箱清单							11

一、简介

GC482外置式IC卡读写器按照国际标准设计制造，支持市场流行的符合ISO7816标准CPU卡，可用于WINDOWS98/2000/XP等操作系统环境下。GC482外置式IC卡读写器体积小、安装简单、使用寿命长、是各类IC卡应用系统的首选IC卡读写器具。

二、特点

高品质的GC482，价格便宜，可以很方便地安装于各种不同的使用环境中。GC482采用USB接口与计算机通讯，直接通过电脑的USB口为其供电，这就避免了笨重的外接直流电源，也避免了世界上不同国家电压不同的麻烦。GC482同鼠标差不多大小，比鼠标还轻，携带非常方便，独特的插卡槽，使卡的插入更简单、更可靠。GC482既可象鼠标一样放在桌子上，又可用双面胶固定在显示器上方或用户喜欢的任何地方。

三、技术指标

- 全面支持符合ISO7816标准的CPU卡    （T=0 / T=1协议）；

- 计算机与读写器的接口使用标准USB接口；

- 广泛的软件支持（多种操作系统：WINDOWS98/2000/XP等；多种开发语言的接口：VC、VB、PB、VFP等；

- IC卡座寿命：可达10万次；

- 外形尺寸：70mm×85mm×25mm（L×W×H）；

- 重量：170g；

- 电源：采用PC机的USB电源，+5VDC±5%；

- 工作环境：

温度：5℃ ～ 40℃；

湿度：20% ～ 90% RHC。

- 符合PC/SC标准

四、安装方法

※重要提示：请您务必先安装我公司光盘中所提供的相关程序并且确认安装成功后再连接GC482读写器！！否则读写器将不能正常工作。

1．第一步  安装驱动程序

（１）将随机附带的光盘放入计算机的光驱中，然后双击光盘根目录中的autorun.bat文件，此时屏幕将显示如下内容：见图4-1

单击“Install”

图4-1

单击“Install”，计算机将会自动安装相关程序。

注意：请您务必注意一定不要修改安装路径，按默认路径安装。

（２）程序安装完毕后屏幕显示如下：见图4-2

图4-2

单击“确定”后，此时说明光盘中的相关软件已成功安装完毕。

2．第二步  连接读写器

读写器硬件组成见图4-3：

①

②

④

③

① 机身

② 插卡槽

③ 指示灯

④ USB插头

图4-3

- 请将设备的USB插头④正确连接到您计算机的USB接口上。

- 连接完毕重新启动计算机后，GC482读写器即可正常工作。

五、使用方法（如图4-3所示）

1．	绿色指示灯③亮，表示设备电源已接通；

2．	沿②位置箭头指示，将IC卡片金属触点面朝上、靠前，插入插卡槽。

3．红色指示灯③亮，表示IC卡读写器在与IC卡进行通信。

六、常见问题解答

问题1：软件安装失败

可以按以下两种方法解决：

方法一：查看硬件设备管理器中端口属性情况

（1）在连接读写器之前，可以先查看硬件设备管理器中端口属性，见图6-1。

图6-1连接读写器之前

图6-2连接读写器之后

表明USB线已经连接

（2）接上读写器，第一次将读写器插入计算机的USB插口，系统会提示自动识别新的硬件设备，并加载驱动程序。

查看设备管理器的端口内容，见图6-2。

此时端口设置中应该多出一项：

该项就表明读写器已经连接，并且分配了虚拟端口COM3。

注意：该端口号不是固定的，计算机随机自动产生。

（3）若没有出现：

这一项，则可以按以下两种方式查错。

（一）重新连接读写器，检查接口连接是否牢固，确认连接牢固后，请重新启动计算机，开始正常工作。如果仍有问题请按以下（二）尝试。

（二）按以上说明中 四、安装方法的“第一步  安装驱动程序、 第二步 连接读写器”再重新操作一遍。

方法二：运行搜索程序检测GC482读写器的安装情况

按以上说明中四、安装方法的“第一步安装驱动程序、第二步连接读写器”安装完成后，可以执行：

C:\GicomCardReaderDriver\LookUpGC482.exe程序，来检测GC482读写器的安装情况，见图6-3。

图6-3

单击“搜索”

单击“搜索”，应可以找到一个或多个读写器。点击“保存”后退出。

注意：请一定不要修改“对应模式”中的选项（默认值为“0”），否则该设备将无法正常工作。

上述步骤完成后请重新启动计算机，现在您可以开始正常工作了。

问题2：重新安装了中国电子口岸程序后，读写器不能正常工作

当您重新安装中国电子口岸程序后，需按四、安装方法的“第一步 安装驱动程序、第二步 连接读写器”方法做一遍，此时再重新启动计算机后，GC482读写器即可正常工作了。

问题3：部分Windows98驱动安装问题

在一部分安装Windows98操作系统的计算机上，安装完驱动程序，第一次将本设备连接到USB接口时，系统仍然可能多次提示要用户给出驱动程序安装盘所在目录：

图6-4

您可以选择以下目录：

C:\GicomCardReaderDriver\CP2101见图6-4。操作系统可以从该目录获取未成功安装的驱动文件，自动完成驱动程序的安装工作。安装完毕后，即可正常使用读卡器。

七、装箱清单

1．主机				1个

2．说明书			1本

3．保修卡  			1张

4．特别说明			1张

5．资料光盘			1张

如仍有技术问题请与北京高立开元公司技术支持部门（TEL：010-62963136）联系。