winbox配置ROS

点击WINBOX下载WINBOX.EXE,运行

如果你在ROS添加了IP,你可以通过IP访问也可以通过MAC访问

---------------------------------------------------------

WINBOX配制

用户名:admin 密码:空

回车或点击Connect进入

打开WINBOX.EXE进入,点击Interfaces

看到有流量的网卡,双击,我们先把他改一下名字,这个我们定义为内网好了LAN

点击OK确定,接下来你把好块没有流量的网卡就改成外网WAN[IMG][IMG]

好了,IP>Address List,让我们来添加网址,点击加号

在弹出来的 New Address中我们添加先添加内网网址,也就是你的网关

192.168.1.250/24(这里后面的24是广播,单网段我们设24,多网段有很多种设法,我

在这里就不作多讲,网关可以设成,192.168.1.1或10.1.1.1等私有地址,看个人爱好来)

在Interface中我们点下拉选择LAN,也就是网卡

单击OK,接下我们加外网址,这里我们也是一样填上外网网址就可以了,记得要在Interface中

选择WAN OK确定

接下来我们来添加外网网关,IP>Route List

在弹出的对话框里,我们点加号,在弹出的对话框中Gateway中添加外网网关,点OK

我的外网网址是220.169.58.153,网关是220.169.58.152

接下我们打开防火墙,添加一条路由规则,我们就可以上网了

IP>Firewall>NAT

单击加号在弹出来的对话框中,单击Action,中Action下拉选择masquerade

其它选项都是默认的,单击OK

设置外网IP和外网网关(2)

这里，我们假设本网吧外网IP为：222.82.241.34，网关为：222.82.241.33，子网掩码为：

255.255.255.252开始设置。IP-ADD项。点红十字添加IP。IP及子网掩码格式为：IP/子网掩码。这里

我们应该输入：222.82.241.34/255.255.255.252。当然这样输入太罗嗦，我们输入：

222.82.241.34/30，也是一样，道理和前面讲的/24与/255.255.255.0的概念是一样的，换算结果是

这样。我们输入222.82.241.34/30，表示的概念是IP为222.82.241.34，子网掩码为255.255.255.252。

这里需要说明的一点是，子网掩码你可以不按照电信给的设，可以设置为255.255.255.0也就是/24，

也可以通外网，但是结果是会导致部分IP无法连接，这个牵扯到电信的IP分配，一般还是按照要

求来的比较好。点OK确认添加。interface选项记得把WAN选上，要不这个IP就分配给LAN网卡

了，也就是造成的结果是内网网卡有2个IP啦。

IP添加完毕，开始添加网关。IP-ROUTES项，还是红十字添加。第一项默认，第二项gateway，设置

网关IP，这个单词的意思就是网关。我们前面假设的网关是：222.82.241.33，在这里输入点OK添加。

至此，ROS单机的外网已经连接了，剩下的是要启动路由，给内网提供网络路由了，我们可以现在

PING一下外网已经通了。TOOLS-PING小工具，61.134.1.4是西安的DNS服务器IP。

哇，为什么没通呢？呵呵 啦。开始设开个小玩笑，我这是虚拟机，当然不连外网的置路由了。

IP-FIREWALL-NET项。点红十字咯。chain里选择默认的选项srcnat，，action标签里，action项选择

路由项：masquerade

点OK确定添加。至此，内网也已经通网了。做完了，可以收工回去睡觉咯？NO，还有好多活呐

接下来，先顺手把防二级代理做上，还是FIREWALL页里，选择mangle标签，点红十字添加策略。

还是action标签，action项里选择：change TLL。哦是TTL 输入错误。TTL ACTION项选最后一个。

NEW TTL值为1。OK添加。

限速

SYSTEM-SCRIPTS 好像是这个吧。嗯 没错，添加脚本。选中脚本，RUN就行了。看见没，后面

运行时间和次数出来了，怎么看导入成功没？别急QUEUES项点开，看见了吧 导入成功，如果你

想对某一台机器单独限制，或者取消限制，可以选中双击，编辑，或者选中点八叉关闭限制，或者干

脆点“-”删除该机器的限制。演示一下。这里就是设置页general标签内显示的详细设置，左边是上传，

右边是下载。详细概念是这样的，上传：MAX LIMIT是初始化速度，BURST LIMIT是最高速度，这

个最高指的是额定的最高。也就是允许他的最高速度为。

BURST THREShold 是阀值，就是爆发速度，BURST TIME 巡回监测时间，这个限制的意思是

这样：当某台机器的爆发速度也就是即时速度达到512K的时候。将其速度降低到512K以下，如果在

巡回时间30秒内它的速度没有超过阀值512K，那么开放其速度最高限制为1M。简单的说，就是一

直监视机器流量，如果超过512K，降低他的速度在这个值以下，如果没有超过，那么开放其速度在这

个值以上，巡回监视时间为30秒。举例来讲，如果我们用迅雷下载东西或者IE下载东西，那么他的

上传速度就会在256-1M之间徘徊，每30秒进行变换。

下载：和上传一样，只是设置的数值不一样。参照上传概念。

MAC 绑定

接下来讲ARP的问题啦，很多人关心的，首先，你的客户机必须是有了开机绑定的操作，

ARP -S IP MAC。其实绑定网关IP就可以了，有人是把客户机自己也绑，没啥意义，难道自己还不

认识自己啊？ROS上的设置有2个地方，一，IP-ARP项里，所有的IP前的D没有啦，那就表示都

绑定了。

我们看下。我这就一台机器，是本机。（不是虚拟机本机哦，是虚拟机的载体机）如果是网吧应该是

很多，另外，如果机器未开机。看不到的，必须是客户机开机并且向ROS进行了连接，这里才可以

看到。绑定的操作很简单，手动也行，脚本也行。手动操作看我演示。

简单吧，但是上百台机器叫你一个一个右键估计你就要叫了哦。那么我们用脚本。这是没绑定的状态

，脚本添加前面讲过，不重复了。

看见变化了吧，脚本是在ARP池内的所有IP都进行绑定操作。我一般是，做完ROS后将所有客户机

开机并PING一下ROS，然后一个脚本，OK了。

ARP的另一个ROS设置，INTERFACE（接口）项里，内网网卡打开设置页，这里，一共四个选项，

第一个关闭，第二个开放，第三个不知道，第四个锁定

选择第四个锁定，概念解释是：锁定该网内的MAC表，那么当有新的MAC进入该网的时候，阻止其

通过。防ARP的根本解决方案，很多人都说过双绑，这就是双绑，许多人在做教程的时候没有提到

这里，锁定操作，大家都以为，客户机绑上面，ROS绑下面，双绑就完了，其实这只是干了

一半的活。

继续，当INTERFACE选项里将ARP锁定后，会导致客户机如果更改IP或者MAC就连不上网，

一般这样的时候，在IP-ARP页里把需要修改的机器双击打开修改MAC或者IP就行了。

安全防护

防火墙，将下载好的或者自己做的防火墙策略传到ROS上，可以用FTP，

也可以直接拉进去。

FTP的用户名和密码就是ROS的用户名和密码。有可写权限的哦，这个可以在ROS里设置是否允许

该用户进行连接FTP，一会再讲。看见了吧，文件已经在里面了。现在进入BOX的模拟系统登陆界

面进行导入操作。

这里的显示就是导入的防火墙策略了，导入命令是：import 文件名，关于其他命令可以HELP或者/？

察看。这就是所有命令了

多讲一点，刚才做的MAC和限速的脚本，在这里也一样可以运行，只要输入脚本内容回车就行了。

然后要做的是比如网内的端口映射之类的。比如你有台机器需要开放某端口给互联网，操作如下：

我们假设为3389端口，需要映射的IP为：192.168.0.2

IP-FIREWALL-NET（IP-防火墙-网）项chain项选择dstnat，下面输入映射的端口和回流IP。回流

的意思是在网内用本网的外网IP也一样可以访问连接的意思。

3389端口 协议为TCP action里。

接下来是ROS的端口设置，关闭一些不安全的不必要的东西。别担心你登陆不上去，全部关闭。

看到了吧，不影响BOX登陆。

最后是账户设置。users项，红十字是添加group是权限，下面还可以设定指定IP连接。权限有

3个，第一个只读，第二个可写，第三个完全开放还可以单独设置部分组件权限。这里可以设置

单独的组件使用权限。

最后一部 做完了要做个备份，当遇到故障的时候可以迅速的恢复，这个备份不同于WINDOWS

系统的GHO，它只是设置备份。具体操作有2种，一种是在BOX的FILE里做，一种是在模拟

系统登陆界面做，我一般选择后者。

具体命令是：

SYSTEM-BACKUP-SAVE NAME=123。BOX界面的操作刚做了，再演示遍。选择FILE项，

点BACKUP就行了。恢复的时候可以直接在BOX里选择备份文件点RES键，restore。如果

你已经登陆不了BOX，那么在ROS本机上，登陆上去，用命令操作恢复也行，

恢复命令是：SYSTEM-BACKUP-LOAD NAME=123   （-的意思是回车，可别输入了哦）

使用ROS设置DHCP服务器

.添加ip pool地址池

ip->pool

add name="dhcp_pool1" ranges=192.168.0.2-192.168.0.254

2.ip dhcp server设上网关和dns

ip->dhcp-server

add name="DHCP_SERVER" interface=LAN lease-time=3d \

address-pool=dhcp_pool1 add-arp=no authoritative=no disabled=no

ip->dhcp-server->network

add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 netmask=24 \

dns-server=192.168.0.1 comment=""

3.end

到这里，一台ROS路由服务器制作完成，你的网吧内网的互联网还有安全都没太大问题了，

ARP你不怕了，一般的攻击你不怕了。